Seznam a stručný popis jednotlivých modulů

Poslední změny 1. 11. 2003, obsahuje pouze aktuální moduly i kabely

TS02/M0001-MAIN MODULE  v6.5

Tento modul zajišťuje ovládání přístroje. Dodává se zdarma.

TS02/M0001-MAIN MODULE TISK v6.5

Tento modul zajišťuje ovládání přístroje a navíc podporuje tisk. Umožňuje uložit identifikaci vozidla a řídící jednotky spolu se závadami do své vnitřní paměti. V současnosti je možné uložit 4 měření. Pokud jsou data při diagnostice vozu uloženy, lze je kdykoliv později přenést do osobního počítače, který je umístěn třeba v kanceláři.

V počítači lze pomocí evidenčního programu Archiv měření jednotlivá měření prohlížet, doplňovat o údaje či poznámku, tisknout protokoly, přehledy apod. Program do osobního počítače bude neustále vylepšován a rozšiřován. V budoucnu bude rozšířen i o zobrazení měřených dat v závislosti na čase.

Potřebné propojovací kabely: 	TS02/011 kabel Nahrávací Tento kabel je nutný pouze pro Archiv měření

E-OBD a OBD-II

TS02/M0019-E-OBD, OBD-II v1.1

OBDII a její evropská varianta E-OBD je standardizovaná diagnostika automobilů a jejich emisních systémů. Pomocí této diagnostiky lze diagnostikovat řídící jednotky motoru všech evropských, japonských ale i amerických automobilů. Software podporuje všech devět módů, Skutečné parametry, Provozní podmínky, Paměť závad, Nulování diagnostických dat, Test Lambda sond, Test systému, Nahodilé závady, Test komponentů a Informace o řídící jednotce.

Software podporuje diagnostiku evropských, amerických a japonských vozů dle ISO9141, ISO14230 (KWP2000) a SAE J1850. V Americe je tento systém platný od roku 1995, v Evropě postupně začíná platit od roku 2000 pro všechny nově prodávané vozy i japonské a americké výroby.

Potřebné propojovací kabely:	TS02/017 kabel EOBD, OBDII, CAN Tento kabel je nutný pouze pro diagnostiku amerických a některých japonských automobilů dle OBD II. Pro diagnostiku všech evropských a většinu japonských vozů dle E-OBD stačí kabel OBD KL (TS02/022) (případně kabel VW OBD nebo některý z dříve dodávaných kabelů Renault OBD, Opel OBD, Peugeot OBD a další).

FORD

TS02/M0025-FORD,EEC-V v1.0

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem EEC-V, tj. od roku výroby 95 a výše. Umožňuje čtení, mazání paměti chyb, čtení parametrů a test motoru.

TS02/M0021-FORD,EEC-IV v6.1

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem EEC-IV, tj. do roku výroby 94 včetně. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb. U motoru SEFI 16v pomocí DCL čtení chyb, čtení parametrů a test motoru (nutné kabely TS02/019 a TS02/017 + TS02/021).

Potřebné propojovací kabely:	TS02/017 kabel EOBD, OBDII, CAN – kabel pro EEC-V

TS02/019 kabel FORD DCL 93 < 95

TS02/021 kabel FORD DCL OBD 95 < (redukce z OBD II)

TS02/006 kabel FORD III 89 < 94 včetně

TS02/012 kabel FORD II < 89 (redukce z FORD III) – pouze redukce pro starší vozy, na objednávku

FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA

TS02/M0007-Fiat, Alfa, Lancia, Marelli IAW  v5.0

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem IAW, výrobce Magnetti Marelli, do roku výroby 96. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0009-Fiat, Alfa, Lancia Bosch v5.5

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem A2.x, M1.7, MA1.7.x, výrobce Bosch, do roku výroby 97. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0033-Fiat, Alfa, Lancia Diesel v1.0

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem Bosch a Lucas, především s přímým vstřikováním paliva JTD. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

Potřebné propojovací kabely:	TS02/008 kabel FIAT a 	TS02/022 kabel OBD KL

OPEL

TS02/M0005-OPEL, Multec 2  v5.0

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem Multec 2. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů.

TS02/M0013-OPEL, Multec 1  v1.1

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem Multec ZE, Multec S, Multec M a Multec ZS do roku 97, částečně až do 99. Jedná se zážehové motory s obsahem menším než 2.0 litry. Umožňuje funkce, čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0016-OPEL, Motronic  v6.1

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru se systémem Motronic do roku 97, částečně až do 99. Jedná se zážehové motory s obsahem 2.0 litry a větším. Umožňuje čtení a mazání chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0014-OPEL, ABS/ASR  v1.1

Modul pro diagnostiku řídících jednotek ABS a ABS/ASR instalovaných ve většině automobilů OPEL do roku výroby 98. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0015-OPEL, Airbag  v1.1

Modul pro diagnostiku řídících jednotek Airbagu SRS4B instalovaných ve většině automobilů OPEL do roku výroby 98. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb.

Potřebné propojovací kabely:	TS02/004 kabel OPEL Multec 2 a TS02/014 kabel OPEL Motronic, Multec 1, ABS

TS02/022 kabel OBD KL

PEUGEOT, CITROEN

TS02/M0019-PEUGEOT, Citroen, Benzin v1.2

Modul pro diagnostiku řídících jednotek zážehových motorů od výrobců Bosch, Magnetti Marelli, Sagem a Siemens do roku 2001 včetně. Umožňuje čtení a mazání chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0022-PEUGEOT, Citroen, Diesel v1.2

Modul pro diagnostiku řídících jednotek vznětových motorů se systémem Bosch nebo Lucas včetně motorů CommonRail do roku 2001 včetně. Umožňuje čtení a mazání chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0023-PEUGEOT, Citroen, ABS v1.2

Modul pro diagnostiku řídících jednotek ABS a ABS/ASR instalovaných ve většině automobilů do roku výroby 2001. Podporuje systémy Bosch i Teves. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a test akčních členů.

TS02/M0023-PEUGEOT, Citroen, Airbag v1.2

Modul pro diagnostiku řídících jednotek Airbagu Autoliv instalovaných do roku 2000, částečně 2001. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb.

TS02/M0004-PEUGEOT, Citroen, Motor BC  v5.3

Modul pro diagnostiku řídících jednotek motoru do roku výroby 94 včetně. Umožňuje čtení a mazání paměti  závad, test akčních členů.

TS02/M0018-PEUGEOT, Citroen, ABS BC v1.1

Modul pro diagnostiku řídících jednotek ABS do roku výroby 94 včetně. Umožňuje čtení a mazání chyb.

Potřebné propojovací kabely:	TS02/015 kabel PEUGEOT KL a TS02/018 kabel PEUGEOT 30 a TS02/022 kabel OBD KL

RENAULT

TS02/M0028-RENAULT, Benzin v6.0

Modul pro diagnostiku řídících jednotek zážehových motorů se systémem Bendix, Renix, Fenix, Sirius, Sagem, Bosch a Magnetti-Marelli, Marelli a Siemens do roku výroby 2002 včetně. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a stavů, test akčních členů a kódování.

TS02/M0029-RENAULT, Diesel v1.0

#### Modul pro diagnostiku řídících jednotek vznětových motorů 1,9/2,2 dTi a 1,5/1,9/2,2/3,0 dCi (Common Rail). Systémy Bosch, Lucas, Delco a Isuzu. Pokrytí do 2003 včetně. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů a stavů, test akčních členů a kódování.

TS02/M0027-RENAULT, Airbag v1.0

Podporuje jednotky Autoliv, Bosch i Siemens do 2002 včetně. Umožňuje čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů (impedance vedení, stavy). Lze též deaktivovat a posléze aktivovat jednotku po dobu opravy.

TS02/M0031-RENAULT, IMMO v1.0

Tento modul slouží k výměně/přidání klíčů a karet. Umožňuje čtení parametrů (počet klíčů), zadání tajného kódu a přidání klíče. Pokrytí do 2002 včetně.

Potřebné propojovací kabely: 	TS02/009 kabel RENAULT B

TS02/022 kabel OBD KL nebo TS02/017 kabel EOBD, OBDII, CAN

VOLKSWAGEN, ŠKODA, AUDI, SEAT

TS02/M0011-VW-group  v7.0

Modul pro diagnostiku všech jednotek automobilů Audi, Seat, Škoda a VW do roku 03. Umožňuje všechny funkce, čtení a mazání paměti chyb, čtení parametrů, test akčních členů, přizpůsobení, základní nastavení, kódování řídící jednotky, Readynesscode, Login, jednotlivé parametry. S těmito funkcemi lze provádět i výměny řídících jednotek, klíčků, mazat intervaly inspekce, intervaly výměny oleje a další. Podporuje protokol KWP1281 i nový KWP 2000. Lze též diagnostikovat před K2 vedení (další diagnostická linka, kterou využívají nové modely Audi, 2002 a výše, pro diagnostiku navigace, sedadla, světel, případně autorádia apod., nutný kabel OBD KL).

Potřebné propojovací kabely: 	TS02/022 kabel OBD KL nebo TS02/024 kabel VW OBD

TS02/023 kabel AUDI + Škoda

TS02/020 kabel VW LT/MB SPRINTER (redukce z OBD)

TS02/017 kabel EOBD, OBDII, CAN

Tento kabel je osazen elektronikou a podporuje K-line, CAN ISO 11519 a SAE J1850 (PWM i VPW).

TS02/022 kabel OBD KL

Tento kabel podporuje diagnostiku pro K vedení na všech nožích OBD konektoru. Je vybaven ochranou proti zkratu na vedení apod. Nový kabel OBD KL nahrazuje všechny OBD kabely. Jedná se o inteligentní kabel, který umožňuje diagnostiku před každý pin OBD konektoru.